ЗАДАЧА №1 к лабораторной работе №1

На расстоянии s0 находятся космический челнок космическая станция. Начальная скорость челнока относительно станции составляет v0, а двигатели челнока обеспечивают максимальное ускорение равное a0. Необходимо рассчитать минимальное время необходимое для стыковки челнока и станции t0.

ЧЕЛНОК

СТАНЦИЯ

v = v0   > 0

a = a0  > 0

v = 0

a = 0

v = ?

a = - a0.

s1 > ?

t1 = ?

s2 > ?

t2 = ?

s0 > 0

t0 = ?

Ускорение

Торможение

Кроме того, необходимо получить ответы на вопросы, которые показаны на рисунке, то есть, вычислить t1, t2, s1, s2, v.

Рис. Параметры сближения челнока и станции

Поскольку в точке стыковки относительная скорость челнока и станции должна быть равной нулю, то скорость, достигнутую к концу участка ускорения можно представить первым уравнением следующей системы уравнений:

v=v0+a0⋅t1=a0⋅t2 (1)s0=s1+s2=v0⋅t1+a0⋅t122+a0⋅t222 (2)

Второе уравнение отображает составляющие исходного расстояния между челноком и станцией. Для решения системы выразим время торможения из уравнения (1) и подставим это значение в уравнение (2)

t2=v0+a0⋅t1a0

В результате подстановки уравнение (2) примет вид, при котором в его состав будет входить только одна неизвестная величина:

s0=v0⋅t1+a0⋅t122+a02⋅(v0+a0⋅t1)2a02		(3)

Упростим выражение (3)

s0=v0⋅t1+a0⋅t122+a02⋅v02+2⋅v0⋅a0⋅t1+(a0⋅t1)2a02

После приведения подобных мы получим квадратное уравнение:

a0⋅t12+2⋅v0⋅t1+(v022⋅a0−s0)=0

Для наглядности введем следующие обозначения:

a=a0

b=2⋅v0

c=v022⋅a0−s0

Теперь квадратное уравнение принимает классический вид:

a⋅t12+b⋅t1+c=0

Разрешим это уравнение относительно времени ускорения:

t1=−b±b2−4⋅a⋅c2⋅a

Теперь мы имеем возможность вычислить необходимое время торможения:

t2=v0+a0⋅t1a0

Полное время необходимое для стыковки:

t0=t1+t2

Максимальную относительную скорость:

v=a0⋅t2

Длину участка ускорения:

s1=v0⋅t1+a0⋅t122

Длину участка торможения:

s2=a0⋅t222

А также выполнить контроль вычислений по сумме длин участка ускорения и торможения, которая должна равняться исходному расстоянию между челноком и станцией

s0= ?=s1+s2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ

N =            ;	   % Номер компьютера

s0=1000*N;    % метры

v0=10*N;        % метры деленные на секунду

a0=0.1*N;       % метры деленные на квадрате секунду в квадрате