ЦАП и АЦП стран СНГ и их зарубежные аналоги

| Микросхема | Аналог | Назначение | Корпус |
| --- | --- | --- | --- |
| К417ПА1 | DAC85C | ЦАП 13 разрядов 15 мкс | 160.40-1 |
| К417ПА2 | DAC85C-CB1 | ЦАП 13 разрядов 15 мкс | 160.40-1 |
| 427ПА1 | DAC9377-16 | 15-разрядный ЦАП | 4130.40-1 |
| 427ПА2 427ПА2 | DAC370-18 | 16-разрядный ЦАП | 4130.40-1 4134.40-1 |
| 427ПА3 |  | 18-разрядный ЦАП, 20 мкс | 421.48-3 |
| 427ПА4 |  | 16-разрядный ЦАП, 30 мкс | 4130.40-1 |
| 572ПА1А-В КР572ПА1А-Г | AD7520 | 10-разрядный ЦАП умножающий, Tуст=5 мкс | 201.16-8 201.16-12 |
| 572ПА2А 572ПА2Б К572ПА2А-В | 7541 | 12-разрядный ЦАП умножающий, Tуст=15 мкс, с функцией записи и хр анения цифровой информации | 4134.48-2 - 4134.48-2 |
| КР572ПА6 | AD7533 | 10-разрядный ЦАП умножающий | 2123.40-1 |
| КР572ПА7 | AD7541A | 12-разрядный ЦАП умножающий | 2123.40-1 |
| 572ПВ1А 572ПВ1Б КР572ПВ1А-В | AD7570 | 12-разрядный АЦП маломощный, Iпотр=5 мА | 4134.48-2 - 2123.40-2 |
| 572ПВ2 КР572ПВ2А-В | ICL7107 | Интегрирующий АЦП с выходом на семисегментный индикатор, 3.5 десятичных разряда | 4134.48-2 2123.40-2 |
| Н572ПВ3А,Б | AD7574 | АЦП сопрягаемый с микропроцессором, 8 разрядный 15 мкс. | Н09.18-2В |
| К572ПВ4А,Б | AD7581 | 8-канальный АЦП совместимый с МП 8 разрядов 32 мкс/канал | 2121.28-6 |
| КР572ПВ5А | ICL7106 | АЦП на 3.5 десятичных разряда с выводом на ЖКИ | 2123.40-2 |
| 572ПВ6 | ICL7135 | АЦП на 4.5 десятичных разряда, КМОП, для мультиметров | 2121.28-6 |
| КР572ПП2 | ICL7104 | Схема управления и аналоговые ключи интегрирующего АЦП (для работы совместно с ИС 1102ПП2 (17 бит, 600 мс) | 2123.40-2 |
| 594ПА1 К594ПА1 | AD562 | 12-разрядный ЦАП умножающий, Tуст=3.5 мкс | 405.24-2 |
| 1100СК2 КР1100СК2 | HA2420 | Устройство выборки и хранения | 301.8-2 201.14-1 |
| КР1100СК3 КФ1100СК3А,Б | LF-398 | Устройство выборки и хранения, Т= 45 мкс, экономичное | 201.14-1 Ф08.16-1 |
| - КФ1100СК4 1100СК4 1100СК4А |  | Устройство выборки и хранения Т= 0.5-1.0 мкс Т= 1.5 мкс Т= 1.0 мкс | - 4308.16-1 402.16-7 402.16-7 |
| КФ1100СК5А,Б |  | Устройство выборки и хранения, Т= 0.5-1.0 мкс | 4308.16-1 |
| 1107ПВ1 | TDC1014J | 6-разрядный АЦП F=20 МГц | 2207.48-1 |
| 1107ПВ2 К1107ПВ2 | TDC1007J TDC1007 | 8-разрядный АЦП F=20 МГц | 2136.64-1 2136.64-1 |

| К1107ПВ3А К1107ПВ3Б К1107ПВ3В | SDA5010 SDA6020 SDA6020 | 6-разрядный АЦП F=100(А),50(Б,В) МГц | 201.16-13 |
| --- | --- | --- | --- |
| К1107ПВ4А,Б | TDC1025J | 8-разрядный АЦП быстродействующий, частота преобразования до 100 МГц | 2136.64-1 |
| КС1107ПВ5А-Б КР1107ПВ5 | SDA5200 | 6-разрядный АЦП с быстродействием 100 МГц | 2120.24-12 239.24-2 |
| К1107ПВ6 | TDC1019J | 10-разрядный АЦП. Частота преобразования 15-20 Мгц |  |
| М1107ПВ7 |  | 8-разрядный АЦП. Частота преобразования 100 Мгц | 210Б.24-1 |
| 1108ПА1А 1108ПА1Б К1108ПА1А К1108ПА1Б Н1108ПА1А | HI562-B - HI562 | 12-разрядный ЦАП, Tуст=0.4 мкс | 210Б.24-1 - - - Н14.42-2В |
| Н1108ПА2 | AD558 | 8-разрядный ЦАП сопрягаемый с микропроцессором, Tуст=1.5 мкс | Н09.18-2В |
| 1108ПА3 | MC1506 | 6-разрядный ЦАП. Tуст=100 нс на точность 0.01%. | 210Б.24-1 |
| 1108ПВ1А-В | TDC1013 | 10-разр. АЦП Tпр=1 мкс | 210Б.24-1 |
| К1108ПВ2 | AM6112C | Быстродействующий функционально законченный АЦП на 12 разрядов | 2123.40-6 |
| 1108ПП1 | VFC-32SM | Преобразователь напряжение-частота-напряжение прецизионный | 201.14-10 |
| КР1108ПП1А КР1108ПП1Б | VFC-32KP | Преобразователь напряжение- частота-напряжение | 201.14-1 |
| 1108ПП2 | ICL8068 | Аналоговая часть интегрирующего АЦП (для работы совместно с ИС 1102ПП2) 17 бит, 600 мс | 2101.14-1 |
| 1113ПВ1 К1113ПВ1 | AD571 AD571KD | 10-разрядный АЦП Tпр=30 мкс 10-разрядный АЦП Tпр=30 мкс | 238.18-1 238.18-1 |
| Н1113ПА1 |  | 12-разрядный ЦАП Tпр=2.5 мкс | Н14.42-2В |
| М1118ПА1 К1118ПА1 КМ1118ПА1 | MC10318 | 8-разрядный ЦАП быстродействующий, Тз=6 нс | 201.16-8 201.16-8 2103.16-4 |
| М1118ПА2 КР1118ПА2 | TDC1016J TDC1016J-10 | 10-разрядный ЦАП быстродействующий, Тз=50 нс | 2123.40-6 2123.40-1 |
| КР1118ПА3 М1118ПА3А,Б КР1118ПА301 | SP9768 | 8-разрядный ЦАП быстродействующий, Туст=5-10 нс | 2120.24-1 2120.24-1 2123.40-6 |
| КМ1118ПА4 КР1118ПА4 | CX20051 | 10-разрядный ЦАП 20 нс | 2121.28-6 2121.28-6 |
| КР1118ПА5 | HI5612фа | 12-разрядный ЦАП. Tуст=100 нс | 238.24-1 |
| КС1118ПА6 |  | 10-разрядный ЦАП. Tуст=10 нс | 2120.24-14 |
| 1132ПВ1 |  | Быстродействующий АЦП | 2207.48-1 |
| М1143ПП1 |  | Прецизионный преобразователь напряжение-частота-напряжение | 201.14-10 |

| 1148ПА1 |  | 10-разрядный ЦАП Tуст=1.0 мкс | 405.24-2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| КР1446ПВ1 КФ1446ПВ1 |  | 10-разрядный АЦП, 320 нс (тип), Uвх=0-5в, Еп=+5в. | DIP-28 SOP-28 |